Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Hochbau

LB-HB, Version 21

LG 08

Mauerarbeiten

Version

LB-HB021 Ergänzungen SAINT-GOBAIN ISOVER

V:15/2019 09

„Masterstand“ vom 28.07.2022

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

08.A3	Sichtmwk., Vormauerung, Kerndämm. (ISOVER)

08.A9	Versetzarb.,Trenn- u.Dämmschichten (ISOVER)

08 Mauerarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Kategorie I für tragende Wände:

Für tragende Wände werden Ziegel und Steine der Kategorie I gemäß Norm (ohne Angaben von Festigkeitsklassen) verwendet.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Anforderungen:

Alle Wände, Wandelemente und Pfeiler sind aus verputz- und einstemmfähigen Material ohne besondere Anforderungen an den Brandschutz ausgeführt.

Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird mit den Positionen Mauerwerk abgerechnet.

2.2 Gerüste:

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- waagrechte und lotrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen, wenn der geplante Wandabschluss nicht mit passenden Ziegel- oder Steinformaten erreicht wird

- Ausführung von Ecken oder Leibungen mit Formziegeln oder Formsteinen, die der Hersteller der verwendeten Ziegel- oder Steinart erzeugt

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Gesamthöhen von lotrechten Bauteilen (Bauteilhöhen) werden je Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur Unterkante der Rohdecke gemessen, freistehende Wände bis zur Oberkante der Wand.

Kommentar:

In den Positionen zur Material-Wahl können Angaben (z.B. über die Druckfestigkeit, die Mörtelart) gemacht werden.

Das Ausbilden von Bauanschlussfugen ist in der jeweiligen Leistungsgruppe beschrieben (z.B. Fenster).

Frei zu formulieren (z.B.):

- Mantelbetonwände

- Verankerungen bei Ausfachungen von Stahlbetonwänden

- Naturstein- oder Mischmauerwerk

- besondere Anforderungen an den Feuerschutz (z.B. Brandabschluss/Schachtabschluss)

- gebogener Sturz und runde oder ovale Öffnungen (ausgenommen mit Mauerwerk mit Mauerziegeln NF)

- Arbeiten bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius (ausgenommen Mantelbeton (Az) in LG 18)

- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B):

- ÖNORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm

- ÖNORM B 3358 Nichttragende Innenwandsysteme

- ÖNORM EN 771 Festlegungen für Mauersteine

- ÖNORM EN 998-2 Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau - Mauermörtel

08.A3 + Sichtmwk., Vormauerung, Kerndämm. (ISOVER)

Version: 2022-08

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angaben des Herstellers beschrieben.

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen und Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

08.A3 11

Kerndämmung für zweischaliges Mauerwerk/Klinkerfassade aus Mineralwolleplatten (MW-Pl.) durchgehend hydrophobiert, mit Vliesbeschichtung, leichte Ausführung mit hohem Dämmwert, ohne Unterschied des Untergrundes.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 625 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr10

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Kerndämmung MW-Pl.leicht 034 40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,18 m2K/W

z.B. von Isover ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Kerndämmung MW-Pl.leicht 034 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

z.B. von Isover ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Kerndämmung MW-Pl.leicht 034 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,77 m2K/W

z.B. von Isover ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Kerndämmung MW-Pl.leicht 034 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. von Isover ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Kerndämmung MW-Pl.leicht 034 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. von Isover ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Kerndämmung MW-Pl.leicht 034 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. von Isover ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Kerndämmung MW-Pl.leicht 034 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. von Isover ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Kerndämmung MW-Pl.leicht 034 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. von Isover ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

08.A3 12

Kerndämmung für zweischaliges Mauerwerk/Klinkerfassade aus Mineralwolleplatten (MW-Pl.) durchgehend hydrophobiert, schwere Ausführung mit hohem Dämmwert, dicht gestoßen, mit Baukleber punkt- oder streifenförmig verklebt, ohne Unterschied des Untergrundes.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 625 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T6-WL(P)-SD 25-CP 5-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Kerndämmung MW-Pl.schwer 034 20mm	m2

• 20 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,59 m2K/W

z.B. von Isover Akustic HWP 2 (Haustrennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Kerndämmung MW-Pl.schwer 034 30mm	m2

• 30 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,88 m2K/W

z.B. von Isover Akustic HWP 2 (Haustrennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Kerndämmung MW-Pl.schwer 034 40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,18 m2K/W

z.B. von Isover Akustic HWP 2 (Haustrennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Kerndämmung MW-Pl.schwer 034 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

z.B. von Isover Akustic HWP 2 (Haustrennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Kerndämmung MW-Pl.schwer 034 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,77 m2K/W

z.B. von Isover Akustic HWP 2 (Haustrennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Kerndämmung MW-Pl.schwer 034 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. von Isover Akustic HWP 2 (Haustrennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

08.A9 + Versetzarb.,Trenn- u.Dämmschichten (ISOVER)

Version: 2019-09

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angaben des Herstellers beschrieben.

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Sämtliche Positionen gelten einschließlich aller Stemmarbeiten, Verkeilungen, Verankerungen, Nachmauerungen und Nachputzarbeiten (ohne Herstellen von Gewänden oder Spaletten) sowie erforderlicher Gerüstung.

Das Abräumen und Entfernen des anfallenden Schuttes ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken sind ohne gesonderte Vergütung mit Zementmörtel zu untermauern.

Vor dem Herstellen des Estrichs ist diese Untermauerung wieder zu entfernen. Zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen aller Art und der Rohdecke sind mindestens 1 cm dicke Dämmstreifen einzulegen.

Alle Versetzarbeiten sind so durchzuführen, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung nicht eintreten.

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Mehrlagige Ausführungen werden je Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.

Aufzahlungen und Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

08.A9 41

Schalldämmung (Schalld.) von Gebäude-Trennfugen aus gebundenen (geb.) Mineralwolleplatten (MW Pl.), mit umlaufendem Stufenfalz (Stf.). Verlegung mit von oben nach unten überlappendem Stufenfalz, dicht gestoßen, mit Baukleber punkt- oder streifenförmig verklebt.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 625 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T7-MU1-SD30-CP2-WL(P)-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Schalld.geb.MW Pl.Stf.10/10mm	m2

• 20 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,26 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic HWP 1 (Haustrennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Schalld.geb.MW Pl.Stf.15/15mm	m2

• 30 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,39 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic HWP 1 (Haustrennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Schalld.geb.MW Pl.Stf.20/20mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,51 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic HWP 1 (Haustrennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Schalld.geb.MW Pl.Stf.25/25mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,64 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic HWP 1 (Haustrennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Schalld.geb.MW Pl.Stf.30/30mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,77 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic HWP 1 (Haustrennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Schalld.geb.MW Pl.Stf.40/40mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,03 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic HWP 1 (Haustrennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

08.A9 69

Wärmedämmung aus (Geb.) gebundener Mineralwolle (MW). Auf waagrechte Flächen verlegt oder zwischen Wänden, Sparren, Lattung oder ähnlichem, abrutschsicher eingeklemmt.

• nicht druckbelastbar

• gerollt

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,038 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

A+ Geb.MW Klemmf.m.M.80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,11 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW Klemmf.m.M.100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,63 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Klemmf.m.M.120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,16 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW Klemmf.m.M.140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,68 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Geb.MW Klemmf.m.M.160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,21 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Geb.MW Klemmf.m.M.180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,74 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Geb.MW Klemmf.m.M.200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,26 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Geb.MW Klemmf.m.M.220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,79 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Geb.MW Klemmf.m.M.240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,32 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Geb.MW Klemmf.m.M.260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,84 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Geb.MW Klemmf.m.M.280mm	m2

• 280 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,37 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

08.A9 70

Wärmedämmung aus gebundener (Geb.) Mineralwolle. Auf waagrechte Flächen verlegt oder zwischen Wänden, Sparren, Lattung oder ähnlichem, abrutschsicher eingeklemmt.

• nicht druckbelastbar

• gerollt

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

A+	Geb.MW gerollt 039 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW gerollt 039 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW gerollt 039 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW gerollt 039 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Geb.MW gerollt 039 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Geb.MW gerollt 039 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,59 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Geb.MW gerollt 039 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,10 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Geb.MW gerollt 039 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,62 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Geb.MW gerollt 039 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,13 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Geb.MW gerollt 039 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,64 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Geb.MW gerollt 039 240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,15 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Geb.MW gerollt 039 260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

08.A9 71

Wärmedämmung aus gebundener (Geb.) Mineralwolle (MW). Auf waagrechte Flächen verlegt oder zwischen Wänden, Sparren, Lattung oder ähnlichem, abrutschsicher eingeklemmt.

• nicht druckbelastbar

• gerollt

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 415 mm

I+	Geb.MW gerollt 415/50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m2K/W

z.B. ISOVER Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Geb.MW gerollt 415/80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. ISOVER Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Geb.MW gerollt 415/100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. ISOVER Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

08.A9 72

Wärmedämmung aus gebundener (geb.) Mineralwolle mit aufgebrachter Strichmarkierung (Ma.) mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung (Klemmf.), auf waagrechte Flächen verlegt oder zwischen Wänden, Sparren, Lattung oder ähnlichem abrutschsicher eingeklemmt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

C+	Wand-Wärmed.geb.MW Klemmf+Ma.100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,03 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Wand-Wärmed.geb.MW Klemmf+Ma.120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,64 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Wand-Wärmed.geb.MW Klemmf+Ma.140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,24 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Wand-Wärmed.geb.MW Klemmf+Ma.160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,85 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Wand-Wärmed.geb.MW Klemmf+Ma.180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,46 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Wand-Wärmed.geb.MW Klemmf+Ma.200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,06 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Wand-Wärmed.geb.MW Klemmf+Ma.220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Wand-Wärmed.geb.MW Klemmf+Ma.240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,27 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Wand-Wärmed.geb.MW Klemmf+Ma.260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,88 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Wand-Wärmed.geb.MW Klemmf+Ma.280mm	m2

• 280 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 8,49 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

08.A9 73

Wärmedämmung aus gebundener (Geb.) Mineralwolle mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung, auf waagrechte Flächen verlegt oder zwischen Wänden, Sparren, Lattung oder ähnlichem abrutschsicher eingeklemmt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

B+	Geb.MW Klemmf.gerollt  033 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,52 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Klemmf.gerollt  033 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,42 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

08.A9 75

Wärmedämmung aus gebundener (Geb.) Mineralwolle als Filz formfest mit hoher Elastizität, auf waagrechte Flächen verlegt oder zwischen Wänden, Sparren, Lattung oder ähnlichem abrutschsicher eingeklemmt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 575 mm

A+	Geb.MW Holzrahmenfilz 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,42 m2K/W

z.B. ISOVER MK-HRF (Multi-Kombi Holzrahmenfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW Holzrahmenfilz 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,03 m2K/W

z.B. ISOVER MK-HRF (Multi-Kombi Holzrahmenfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Holzrahmenfilz 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,64 m2K/W

z.B. ISOVER MK-HRF (Multi-Kombi Holzrahmenfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW Holzrahmenfilz 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,24 m2K/W

z.B. ISOVER MK-HRF (Multi-Kombi Holzrahmenfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Geb.MW Holzrahmenfilz 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,85 m2K/W

z.B. ISOVER MK-HRF (Multi-Kombi Holzrahmenfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Geb.MW Holzrahmenfilz 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,46 m2K/W

z.B. ISOVER MK-HRF (Multi-Kombi Holzrahmenfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Geb.MW Holzrahmenfilz 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,06 m2K/W

z.B. ISOVER MK-HRF (Multi-Kombi Holzrahmenfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Geb.MW Holzrahmenfilz 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER MK-HRF (Multi-Kombi Holzrahmenfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Geb.MW Holzrahmenfilz 240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 77,27 m2K/W

z.B. ISOVER MK-HRF (Multi-Kombi Holzrahmenfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Geb.MW Holzrahmenfilz 260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,88 m2K/W

z.B. ISOVER MK-HRF (Multi-Kombi Holzrahmenfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

08.A9 76

Wärmedämmung aus gebundener (Geb.) Mineralwolle (MW) mit einseitiger Vergütung der Oberfläche aus nichtbrennbarem Glasvlies, befestigt mit Dämmstoffhaltern laut Herstellerangabe, durch Klebung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, ohne Unterschied des Untergrundes.

• auf wettergeschützten Untersichten wie z.B. ungeheizte Garagen oder Kellerdecken

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1194 x 594 mm

• Produktart : MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T4-MU1-AFr15

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Geb.MW Platte beschichtet 034 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 3 (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW Platte beschichtet 034 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,77 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 3 (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Platte beschichtet 034 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 3 (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW Platte beschichtet 034 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 3 (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Geb.MW Platte beschichtet 034 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 3 (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Geb.MW Platte beschichtet 034 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 3 (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Geb.MW Platte beschichtet 034 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 3 (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Geb.MW Platte beschichtet 034 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,29 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 3 (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Geb.MW Platte beschichtet 034 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,88 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 3 (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Geb.MW Platte beschichtet 034 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,47 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 3 (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

08.A9 77

Wärmedämmung aus gebundener (Geb.) Mineralwolle (MW) mit Vergütung der Sichtseite aus nichtbrennbarem Glasvlies Struktur, befestigt mit Dämmstoffhaltern laut Herstellerangabe, durch Klebung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, auch zur Montage in Schienenrastersystem geeignet, ohne Unterschied des Untergrundes.

• auf wettergeschützten Untersichten wie z.B. ungeheizte Garagen oder Kellerdecken

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 625 mm

• Produktart : MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T4-MU1-AFr15

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Geb.MW Platte beschichtet 034 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 1 Struktur (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW Platte beschichtet 034 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,77 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 1 Struktur (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Platte beschichtet 034 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 1 Struktur (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW Platte beschichtet 034 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 1 Struktur (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Geb.MW Platte beschichtet 034 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 1 Struktur (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Geb.MW Platte beschichtet 034 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 1 Struktur (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Geb.MW Platte beschichtet 034 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 1 Struktur (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Geb.MW Platte beschichtet 034 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,29 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 1 Struktur (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Geb.MW Platte beschichtet 034 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,88 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 1 Struktur (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

08.A9 85

Wärme- und Schalldämmung aus gebundenen (Geb.) Mineralwolleplatten (MW) mit Haftgips an die Wand geklebt, als Dämmung unter Maschineninnenverputz auf Gipsbasis einschließlich Einlegen eines Glasgewebes.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 600 mm

• Produktart: MW-WV gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T5-CS(10)15-TR7,5-WS-SDi*-MU1-AFr5

• *) die dynamische Steifigkeit SD ist dickenabhängig

• Brandverhaltensklasse A2-s1, d0 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Geb.MW-WV Pl.wandgeklebt 034 40mm	m2

• 40 mm dick, SD9 (S' = 9 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,18 m2K/W

z.B. ISOVER Clima 34 (Vorsatzschalen-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW-WV Pl.wandgeklebt 034 60mm	m2

• 60 mm dick, SD6 (S' = 6 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,77 m2K/W

z.B. ISOVER Clima 34 (Vorsatzschalen-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

08.A9 86

Wärmedämmung aus gebundener (Geb.) Mineralwolle (MW) mit Vergütung der Sichtseite aus nichtbrennbarem Glasvlies, befestigt mit Dämmstoffhaltern laut Herstellerangabe, durch Klebung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, auch zur Montage in Schienenrastersystem geeignet, ohne Unterschied des Untergrundes.

• auf wettergeschützten Untersichten wie z.B. ungeheizte Garagen oder Kellerdecken

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,031 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 625 mm

• Produktart : MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T4-MU1-AFr25

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Geb.MW Platte beschichtet 031 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,61 m2K/W

z.B. ISOVER Ultimate Topdec DP 1-031 (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW Platte beschichtet 031 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,94 m2K/W

z.B. ISOVER Ultimate Topdec DP 1-031 (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Platte beschichtet 031 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,58 m2K/W

z.B. ISOVER Ultimate Topdec DP 1-031 (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW Platte beschichtet 031 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,23 m2K/W

z.B. ISOVER Ultimate Topdec DP 1-031 (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Geb.MW Platte beschichtet 031 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,87 m2K/W

z.B. ISOVER Ultimate Topdec DP 1-031 (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Geb.MW Platte beschichtet 031 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,52 m2K/W

z.B. ISOVER Ultimate Topdec DP 1-031 (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Geb.MW Platte beschichtet 031 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,16 m2K/W

z.B. ISOVER Ultimate Topdec DP 1-031 (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Geb.MW Platte beschichtet 031 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,81 m2K/W

z.B. ISOVER Ultimate Topdec DP 1-031 (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

08.A9 87

Wärmedämmung aus gebundener (Geb.) Mineralwolle (MW) mit Vergütung der Sichtseite aus nichtbrennbarem Glasvlies Weiss, befestigt mit Dämmstoffhaltern laut Herstellerangabe, durch Klebung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, auch zur Montage in Schienenrastersystem geeignet, ohne Unterschied des Untergrundes.

• auf wettergeschützten Untersichten wie z.B. ungeheizte Garagen oder Kellerdecken

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 625 mm

• Produktart : MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T4-MU1-AFr15

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Geb.MW Platte beschichtet 034 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 1 Weiss (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW Platte beschichtet 034 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,77 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 1 Weiss (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Platte beschichtet 034 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 1 Weiss (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW Platte beschichtet 034 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 1 Weiss (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Geb.MW Platte beschichtet 034 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 1 Weiss (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Geb.MW Platte beschichtet 034 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 1 Weiss (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Geb.MW Platte beschichtet 034 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 1 Weiss (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Geb.MW Platte beschichtet 034 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,29 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 1 Weiss (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Geb.MW Platte beschichtet 034 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,88 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DP 1 Weiss (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

08.A9 88

Wärmedämmung aus gebundener (Geb.) Mineralwolle (MW) mit Vergütung der Oberfläche aus nichtbrennbarem Glasvlies, umlaufende Fase an der Sichtseite, durch Klebung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, befestigt mit Dämmstoffhaltern laut Herstellerangabe, ohne Unterschied des Untergrundes.

• auf wettergeschützten Untersichten wie z.B. ungeheizte Garagen oder Kellerdecken

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 625 mm

• Produktart : MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T4-MU1-AFr15

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Geb.MW Platte beschichtet Fase 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Smartline (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW Platte beschichtet Fase 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,77 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Smartline (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Platte beschichtet Fase 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Smartline (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW Platte beschichtet Fase 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: : 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Smartline (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Geb.MW Platte beschichtet Fase 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Smartline (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Geb.MW Platte beschichtet Fase 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Smartline (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Geb.MW Platte beschichtet Fase 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Smartline (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Geb.MW Platte beschichtet Fase 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,29 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Smartline (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Geb.MW Platte beschichtet Fase 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,88 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Smartline (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

08.A9 89

Wärmedämmung aus gebundener (Geb.) Mineralwolle (MW) mit Vergütung der Oberfläche aus nichtbrennbarem Glasvlies an der Sichtseite Naturweiss, durch Klebung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, befestigt mit Dämmstoffhaltern laut Herstellerangabe, ohne Unterschied des Untergrundes.

• auf wettergeschützten Untersichten wie z.B. ungeheizte Garagen oder Kellerdecken

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 800 x 600 mm

• Produktart : MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T4-MU1-AFr15

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1 Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+  Geb.MW Platte beschichtet Glasvlies 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Hardline (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW Platte beschichtet Glasvlies 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,77 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Hardline (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Platte beschichtet Glasvlies 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Hardline (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW Platte beschichtet Glasvlies 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Hardline (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Geb.MW Platte beschichtet Glasvlies 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Hardline (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Geb.MW Platte beschichtet Glasvlies 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Hardline (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Geb.MW Platte beschichtet Glasvlies 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Hardline (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Geb.MW Platte beschichtet Glasvlies 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,29 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Hardline (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Geb.MW Platte beschichtet Glasvlies 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,88 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Hardline (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

08.A9 90

Wärmedämmung aus gebundener (Geb.) Mineralwolle (MW) mit Vergütung der Sichtseite mit anorganischer Beschichtung, durch Klebung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, befestigt mit Dämmstoffhaltern laut Herstellerangabe, Sichtseite kann nachträglich Farbbeschichtet oder gespachtelt werden, Herstellerangabe beachten, ohne Unterschied des Untergrundes.

• auf wettergeschützten Untersichten wie z.B. ungeheizte Garagen oder Kellerdecken

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 800 x 625 mm

• Produktart : MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T4-MU1-AFr15

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Geb.MW Platte beschichtet 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Universal (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW Platte beschichtet 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,77 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Universal (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Platte beschichtet 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Universal (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW Platte beschichtet 100mm	m2

• 10 cm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Universal (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Geb.MW Platte beschichtet 120mm	m2

• 12 cm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Universal (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Geb.MW Platte beschichtet 140mm	m2

• 14 cm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Universal (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Geb.MW Platte beschichtet 160mm	m2

• 16 cm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Universal (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Geb.MW Platte beschichtet 180mm	m2

• 18 cm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,29 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Universal (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Geb.MW Platte beschichtet 200mm	m2

• 20 cm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,88 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Universal (Decken-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

08.A9 91

+	Az Verklebung Floating Buttering Verfahren	m2

Aufzahlung (Az) auf die Positionen ISOVER TOPDEC, TOPDEC DP 1 Weiss/ Struktur, Ultimate Topdec DP 1-032, TOPDEC DP 3, TOPDEC Smartline, TOPDEC Hardline, TOPDEC Universal, Dicken ab 14 cm für die Verklebung im Floating Buttering Verfahren.

08.A9 92

+	Az Montage Metallschienen System	m2

Aufzahlung (Az) auf die Positionen ISOVER TOPDEC, TOPDEC DP 1 Weiss/ Struktur, Ultimate Topdec DP 1-032, bei Montage in Metallschienen Systemen.