Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Hochbau

LB-HB, Version 21

LG 22

Dachdeckerarbeiten

Version

LB-HB021 Ergänzungen SAINT-GOBAIN ISOVER

V:15/2019 09

„Masterstand“ vom 08.08.2022

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

22.A3	Vordeckungen und Unterspannungen (ISOVER)

22.A8	Wandeindeckungen (ISOVER)

22.A9	Wärmedämmung bei hinterlüfteten Fassaden (ISOVER)

22 Dachdeckerarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Alle Leistungen gelten für Dachneigungen bis 45 Grad.

Die Preise für die Deckung gelten ohne Unterschied, ob mit oder ohne Unterdach beziehungsweise Unterspannung.

2. Windlast - Berechnung:

Die Windlast-Berechnung gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftraggeber.

Eine vereinfachte grafische Darstellung (z.B. Dachdraufsicht M 1:100 mit einer Darstellung der Windlastbereiche) der Dachfläche wird vom Auftraggeber beigestellt.

Die Ausführung (Dimensionierung) und die Art der systemgerechten Befestigung für die jeweiligen Dachflächen erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

• Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) bis 3,2 m

• bei Arbeitshöhen über 3,2 m alle Erschwernisse, einschließlich etwaigem erhöhtem Aufwand für den Materialtransport

• Ausstiegsfenster mit einer Einscheiben-Sicherheitsverglasung und Einbaurahmen

4. Farben:

4.1 Standardfarben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

4.2 Sonderfarben:

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

5. Edelstahl (NIRO):

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) zu verstehen.

6. Skizze:

Im Folgenden wird der Begriff Skizze für die einfachste Darstellungsmöglichkeit (z.B. Zeichnung, Plan) verwendet.

7. Abkürzungen:

• ED für Einfachdeckungen

• DD für Doppeldeckungen

8. Deckregeln:

Für die Ausführung der Dachdeckerarbeiten gelten die von der Bundesinnung der Dachdecker herausgegebenen Deckregeln (erhältlich bei der Bundesinnung der Dachdecker, 1040 Wien, Schaumburggasse 20/6) und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

Kommentar:

Für gebrauchtes, im Dachboden gelagertes Deckungsmaterial wird bei vorhandenem Unterdach oder vorhandener Unterspannung eine Aufzahlung für die Erschwernis des Transportes auf das Dach verrechnet.

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen für spätere Arbeiten sind in der LG 25 beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

• Dachneigungen über 60 Grad

• Maßnahmen zur Befestigung von Solar- und Fotovoltaik-Halterungen

• Instandsetzungsarbeiten

Etwa erforderliche Schutzgerüste sind in der LG 04 beschrieben. Schalungen, Trag- und Konterlattungen sind in der LG 36 (Zimmermeisterarbeiten) beschrieben. Sanierungen von gemauerten Fangköpfen sind mit der LG 14 auszuschreiben.

Literaturhinweise (z.B.):

• ÖNORM A 2050: Vergabe von Aufträgen über Leistungen - Ausschreibung, Angebot, Zuschlag

• ÖNORM B 1991-1-3: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke/Windlasten

• ÖNORM B 1991-1-4: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke/Windlasten

• ÖNORM B 2107-1: Umsetzung des Bauarbeiterkoordinationsgesetzes (BauKG)

• ÖNORM B 2107-2: Umsetzung des Bauarbeiterkoordinationsgesetzes (BauKG)

• ÖNORM B 2107-3: Umsetzung des Bauarbeiterkoordinationsgesetzes (BauKG)

• ÖNORM B 2110: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauwesen

• ÖNORM B 2118: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten

• ÖNORM B 2219: Dachdeckerarbeiten – Werkvertragsnorm

• ÖNORM B 3418: Planung und Ausführung von Schneefangsystemen

• ÖNORM B 3419: Planung und Ausführung von Dacheindeckungen und Wandverkleidungen

• ÖNORM EN 354: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungsmittel

• ÖNORM EN 355: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Falldämpfer

• ÖNORM EN 362: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungselemente

• ÖNORM EN 364: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Prüfverfahren

• ÖVE/ÖNORM E 8049-1: Blitzschutz baulicher Anlagen - Allgemeine Grundsätze

• BGBI: ArbeitnehmerInnenschutzgsetz, Bauarbeitenkoordinationsgesetz, Bauarbeiterschutzverordnung

22.A3 + Vordeckungen und Unterspannungen (ISOVER)

Version: 2019-09

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angeben des Herstellers beschrieben.

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen und Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

22.A8 52

Wärmedämmung aus gebundener Mineralwolle (MW), durchgehend hydrophobiert, nicht druckbelastbar. Zur Wärmedämmung von 60 cm breiten Standard-Metallkassetten (Metallkas.). Befestigung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Fassadensystemerzeugers.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,038 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Zertifizierungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite 600 mm

A+	Geb.MW f.Metallkas.0,038 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,32 m2K/W

z.B. ISOVER Kassettendämmbahn oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW f.Metallkas.0,038 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,58 m2K/W

z.B. ISOVER Kassettendämmbahn oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW f.Metallkas.0,038 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,11 m2K/W

z.B. ISOVER Kassettendämmbahn oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW f.Metallkas.0,038 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,63 m2K/W

z.B. ISOVER Kassettendämmbahn oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Geb.MW f.Metallkas.0,038 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,16 m2K/W

z.B. ISOVER Kassettendämmbahn oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Geb.MW f.Metallkas.0,038 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,68 m2K/W

z.B. ISOVER Kassettendämmbahn oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Geb.MW f.Metallkas.0,038 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,21 m2K/W

z.B. ISOVER Kassettendämmbahn oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

Kommentar:

Entsprechende Positionen für Fassadenbekleidung mit Metallkassetten einschließlich Unterkonstruktion sind frei zu textieren.

22.A8 53

Wärmedämmung aus gebundenen (Geb.) Mineralwolleplatten (MW Pl.), durchgehend hydrophobiert, geeignet für Wandkassetten mit thermischer Trennung von Innen- und Außenblech durch eine 40 mm überstehende Dämmschicht (Falz).

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,031 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 600 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr25

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Geb.MW Pl.f.Metallkas.140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,52 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE WSP-031 (Dämmung für Wandkassetten) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW Pl.f.Metallkas.160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,16 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE WSP-031 (Dämmung für Wandkassetten) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Pl.f.Metallkas.170mm	m2

• 170 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,48 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE WSP-031 (Dämmung für Wandkassetten) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW Pl.f.Metallkas.185mm	m2

• 185 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,97 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE WSP-031 (Dämmung für Wandkassetten) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Geb.MW Pl.f.Metallkas.200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,45 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE WSP-031 (Dämmung für Wandkassetten) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

Kommentar:

Entsprechende Positionen für Fassadenbekleidung mit Metallkassetten einschließlich Unterkonstruktion sind frei zu textieren.

22.A8 54

Wärmedämmung aus gebundener Mineralwolle (MW), durchgehend hydrophobiert, nicht druckbelastbar. Zur Wärmedämmung von 60 cm breiten Standard-Metallkassetten (Metallkas.). Befestigung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Fassadensystemerzeugers.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,038 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Zertifizierungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite 600 mm

A+	Geb.MW f.Metallkas.0,034 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE WF-034 (Wandkassetten-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW f.Metallkas.0,034 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE WF-034 (Wandkassetten-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW f.Metallkas.0,034 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE WF-034 (Wandkassetten-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW f.Metallkas.0,034 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE WF-034 (Wandkassetten-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

Kommentar:

Entsprechende Positionen für Fassadenbekleidung mit Metallkassetten einschließlich Unterkonstruktion sind frei zu textieren.

22.A8 57

Wärmedämmung von Leibungen (Leibungspl.), Stützen und Brüstungen von Fenstern und Türen bei hinterlüfteten Fassaden (Fass.) aus gebundenen Mineralwolleplatten (MW) mit schwarzem Glasvlies kaschiert und durchgehend hydrophobiert. Zwischen vorhandenen Wandwinkelstützen am Mauerwerk verklebt oder mechanisch befestigt (befest.).

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,031 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 625 mm

• Produktart MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr25

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Fass.MW Leibungspl.befest.20mm	m2

• 20 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,65 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP L-031 (Laibungs-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Fass.MW Leibungspl.befest.30mm	m2

• 30 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,97 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP L-031 (Laibungs-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Fass.MW Leibungspl.befest.40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,29 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP L-031 (Laibungs-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Fass.MW Leibungspl.befest.50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,61 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP L-031 (Laibungs-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

22.A8 58

Wärmedämmung aus gebundenen (Geb.) Mineralwolleplatten (MW Pl.), mit schwarzem Glasvlies kaschiert und durchgehend hydrophobiert, in den vorhandenen Lattenrost geklemmt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,031 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 625 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr25

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Geb.MW Pl.geklemmt 031 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,94 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW Pl.geklemmt 031 32 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,58 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Pl.geklemmt 031 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,23 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW Pl.geklemmt 031 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,87 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Geb.MW Pl.geklemmt 031 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,52 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Geb.MW Pl.geklemmt 031 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,16 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Geb.MW Pl.geklemmt 031 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,81 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Geb.MW Pl.geklemmt 031 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,45 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

22.A8 59

Wärmedämmung aus gebundenen (Geb.) Mineralwolleplatten (MW Pl.), mit schwarzem Glasvlies kaschiert und durchgehend hydrophobiert, in hinterlüfteten Fassaden, zwischen vorhandenen Wandwinkelstützen an den Untergrund mechanisch befestigt (befest.).

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,031 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 625 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr25

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Geb.MW Pl.geklemmt 031 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,94 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW Pl.geklemmt 031 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,58 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Pl.geklemmt 031 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,23 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW Pl.geklemmt 031 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,87 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Geb.MW Pl.geklemmt 031 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,52 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Geb.MW Pl.geklemmt 031 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,16 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Geb.MW Pl.geklemmt 031 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,81 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Geb.MW Pl.geklemmt 031 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,45 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

22.A8 60

Wärmedämmung aus gebundenen (Geb.) Mineralwolleplatten (MW Pl.), durchgehend hydrophobiert, in den vorhandenen Lattenrost geklemmt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,030 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 600 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Geb.MW Pl.geklemmt 030 30mm	m2

• 30 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,00 m2K/W

z.B. ISOVER Multimax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW Pl.geklemmt 030 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,67 m2K/W

z.B. ISOVER Multimax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Pl.geklemmt 030 100mm	m2

• 100 m dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,33 m2K/W

z.B. ISOVER Multimax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW Pl.geklemmt 030 150mm	m2

• 150 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,00 m2K/W

z.B. ISOVER Multimax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

22.A8 61

Wärmedämmung aus gebundenen (Geb.) Mineralwolleplatten (MW Pl.), durchgehend hydrophobiert, in hinterlüfteten Fassaden, zwischen vorhandenen Wandwinkelstützen an den Untergrund mechanisch befestigt (befest.).

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,030 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 600 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Geb.MW Pl.befest.030 30mm	m2

• 30 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,00 m2K/W

z.B. ISOVER Multimax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW Pl.befest.030 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,67 m2K/W

z.B. ISOVER Multimax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Pl.befest.030 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,33 m2K/W

z.B. ISOVER Multimax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW Pl.befest.030 150mm	m2

• 150 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,00 m2K/W

z.B. ISOVER Multimax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

22.A8 62

Wärmedämmung aus gebundenen (Geb.) Mineralwolleplatten (MW Pl.), durchgehend hydrophobiert, in den vorhandenen Lattenrost geklemmt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 625 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr10

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,18 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,77 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

22.A8 63

Wärmedämmung aus gebundenen (Geb.) Mineralwolleplatten (MW Pl.), einseitig mit Schutzglasvlies, durchgehend hydrophobiert, in hinterlüfteten Fassaden, zwischen vorhandenen Wandwinkelstützen an den Untergrund mechanisch befestigt (befest.), im zweischaligen Mauerwerk.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 625 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr10

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,18 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,77 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE KP-034 (Kerndämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

22.A8 64

Wärmedämmung aus gebundenen (Geb.) Mineralwolleplatten (MW Pl.), einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert (SV) und durchgehend hydrophobiert, in den vorhandenen Lattenrost geklemmt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 625 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr10

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,18 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,76 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,29 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,88 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,47 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,06 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	Geb.MW Pl.geklemmt 034 260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,65 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

22.A8 65

Wärmedämmung aus gebundenen (Geb.) Mineralwolleplatten (MW Pl.), einseitig mit schwarzem Glasvlies (SV) kaschiert und durchgehend hydrophobiert, in hinterlüfteten Fassaden, zwischen vorhandenen Wandwinkelstützen an den Untergrund mechanisch befestigt (befest.).

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 625 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr10

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Geb.MW Pl.SV 034 40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,18 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW Pl.SV 034 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Pl.SV 034 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,76 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW Pl.SV 034 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Geb.MW Pl.SV 034 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Geb.MW Pl.SV 034 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Geb.MW Pl.SV 034 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Geb.MW Pl.SV 034 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Geb.MW Pl.SV 034 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,29 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Geb.MW Pl.SV 034 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,88 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Geb.MW Pl.SV 034 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,47 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Geb.MW Pl.SV 034 240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,06 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	Geb.MW Pl.SV 034 260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,65 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

22.A9 + Wärmedämmung bei hinterlüfteten Fassaden (ISOVER)

Version: 2019-09

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angeben des Herstellers beschrieben.

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen und Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

22.A9 01

Wärmedämmung aus gebundenen Mineralwolleplatten (MW Pl.), durchgehend hydrophobiert, einseitig mit hellem Glasvlies kaschiert, in hinterlüfteten Fassaden.

In den vorhandenen Lattenrost geklemmt.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,031 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 625 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-MU1-AFr25

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Fass.MW Pl.leicht 0,031 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,94 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Fass.MW Pl.leicht 0,031 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,58 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Fass.MW Pl.leicht 0,031 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,23 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Fass.MW Pl.leicht 0,031 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,87 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Fass.MW Pl.leicht 0,031 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,52 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Fass.MW Pl.leicht 0,031 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,16 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

22.A9 02

Wärmedämmung aus gebundenen Mineralwolleplatten (MW Pl.), durchgehend hydrophobiert, einseitig mit hellem Glasvlies kaschiert, in hinterlüfteten Fassaden.

In den vorhandenen Lattenrost geklemmt.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 625 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-MU1-AFr10

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Fass.MW Pl.leicht 0,034 40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,18 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Fass.MW Pl.leicht 0,034 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Fass.MW Pl.leicht 0,034 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,77 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Fass.MW Pl.leicht 0,034 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Fass.MW Pl.leicht 0,034 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Fass.MW Pl.leicht 0,034 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Fass.MW Pl.leicht 0,034 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Fass.MW Pl.leicht 0,034 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

22.A9 11

Wärmedämmung aus gebundenen Mineralwolleplatten (MW Pl.), durchgehend hydrophobiert, einseitig mit hellem Glasvlies kaschiert, in hinterlüfteten Fassaden, im zweischaligen Mauerwerk.

Einseitig mit Schutzglasvlies.

Zwischen vorhandenen Wandwinkelstützen an den Untergrund mechanisch befestigt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,031 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 625 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr10

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Fass.MW Pl.leicht in 2-schalig MW 0,031 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,94 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Fass.MW Pl.leicht in 2-schalig MW 0,031 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,58 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Fass.MW Pl.leicht in 2-schalig MW 0,031 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,23 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Fass.MW Pl.leicht in 2-schalig MW 0,031 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,87 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Fass.MW Pl.leicht in 2-schalig MW 0,031 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,52 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Fass.MW Pl.leicht in 2-schalig MW 0,031 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,16 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

22.A9 12

Wärmedämmung aus gebundenen Mineralwolleplatten (MW Pl.), durchgehend hydrophobiert, einseitig mit hellem Glasvlies kaschiert, in hinterlüfteten Fassaden, im zweischaligen Mauerwerk.

Einseitig mit Schutzglasvlies.

Zwischen vorhandenen Wandwinkelstützen an den Untergrund mechanisch befestigt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 625 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr10

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Fass.MW Pl.leicht in 2-schalig MW 0,034 40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,18 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Fass.MW Pl.leicht in 2-schalig MW 0,034 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Fass.MW Pl.leicht in 2-schalig MW 0,034 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,77 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Fass.MW Pl.leicht in 2-schalig MW 0,034 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Fass.MW Pl.leicht in 2-schalig MW 0,034 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Fass.MW Pl.leicht in 2-schalig MW 0,034 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Fass.MW Pl.leicht in 2-schalig MW 0,034 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 14 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Fass.MW Pl.leicht in 2-schalig MW 0,034 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 16 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

22.A9 13

Wärmedämmung aus gebundenen Mineralwolleplatten (MW Pl.), durchgehend hydrophobiert, einseitig mit schwarzem Glasvlies (SV) kaschiert, in hinterlüfteten Fassaden.

In den vorhandenen Lattenrost geklemmt.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,031 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 600 mm; ab Plattendicke 180 mm: 1250 x 625 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-MU1-AFr25

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Fass.MW Pl.leicht SV geklemmt 0,031 40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,29 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Fass.MW Pl.leicht SV geklemmt 0,031 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,61 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Fass.MW Pl.leicht SV geklemmt 0,031 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,94 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Fass.MW Pl.leicht SV geklemmt 0,031 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,58 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Fass.MW Pl.leicht SV geklemmt 0,031 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,23 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Fass.MW Pl.leicht SV geklemmt 0,031 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,87 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Fass.MW Pl.leicht SV geklemmt 0,031 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,52 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Fass.MW Pl.leicht SV geklemmt 0,031 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,16 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Fass.MW Pl.leicht SV geklemmt 0,031 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,81 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Fass.MW Pl.leicht SV geklemmt 0,031 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,45 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Fass.MW Pl.leicht SV geklemmt 0,031 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,10 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

22.A9 14

Wärmedämmung aus gebundenen Mineralwolleplatten (MW Pl.), durchgehend hydrophobiert, einseitig mit schwarzem Glasvlies (SV) kaschiert, in hinterlüfteten Fassaden.

In den vorhandenen Lattenrost geklemmt.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 600 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-MU1-AFr10

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Fass.MW Pl.leicht SV geklemmt 0,034 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,76 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Fass.MW Pl.leicht SV geklemmt 0,034 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Fass.MW Pl.leicht SV geklemmt 0,034 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Fass.MW Pl.leicht SV geklemmt 0,034 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Fass.MW Pl.leicht SV geklemmt 0,034 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Fass.MW Pl.leicht SV geklemmt 0,034 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Fass.MW Pl.leicht SV geklemmt 0,034 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,29 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Fass.MW Pl.leicht SV geklemmt 0,034 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,88 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

22.A9 15

Wärmedämmung aus gebundenen Mineralwolleplatten (MW Pl.), durchgehend hydrophobiert, einseitig mit schwarzem Glasvlies (SV) kaschiert, in hinterlüfteten Fassaden, im zweischaligen Mauerwerk.

Einseitig mit Schutzglasvlies.

Zwischen vorhandenen Wandwinkelstützen an den Untergrund mechanisch befestigt.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,031 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 600 mm; ab Plattendicke 180 mm: 1250 x 625 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-MU1-AFr25

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Fass.MW Pl.leicht SV 0,031 40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,29 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Fass.MW Pl.leicht SV 0,031 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,61 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Fass.MW Pl.leicht SV 0,031 60mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,94 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Fass.MW Pl.leicht SV 0,031 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,58 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Fass.MW Pl.leicht SV 0,031 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,23 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Fass.MW Pl.leicht SV 0,031 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,87 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Fass.MW Pl.leicht SV 0,031 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,52 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Fass.MW Pl.leicht SV 0,031 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,16 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Fass.MW Pl.leicht SV 0,031 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,81 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Fass.MW Pl.leicht SV 0,031 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,45 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Fass.MW Pl.leicht SV 0,031 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,10 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

22.A9 16

Wärmedämmung aus gebundenen Mineralwolleplatten (MW Pl.), durchgehend hydrophobiert, einseitig mit schwarzem Glasvlies (SV) kaschiert, in hinterlüfteten Fassaden, im zweischaligen Mauerwerk.

Einseitig mit Schutzglasvlies.

Zwischen vorhandenen Wandwinkelstützen an den Untergrund mechanisch befestigt.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 600 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-MU1-AFr10

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Fass.MW Pl.leicht SV 0,034 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,76 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Fass.MW Pl.leicht SV 0,034 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Fass.MW Pl.leicht SV 0,034 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Fass.MW Pl.leicht SV 0,034 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Fass.MW Pl.leicht SV 0,034 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Fass.MW Pl.leicht SV 0,034 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Fass.MW Pl.leicht SV 0,034 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,29 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Fass.MW Pl.leicht SV 0,034 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,88 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur FSP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

22.A9 21

Wärmedämmung aus gebundenen Mineralwolleplatten (MW Pl.), durchgehend hydrophobiert, in hinterlüfteten Fassaden.

Mit schwarzer Vliesbeschichtung.

Zwischen vorhandenen Wandwinkelstützen an den Untergrund mechanisch befestigt.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 625 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr10

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Fass.MW Pl.0,034 40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,18 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassadendämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Fass.MW Pl.0,034 50mm	m2

• 50 m dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassadendämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Fass.MW Pl.0,034 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,77 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassadendämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Fass.MW Pl.0,034 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassadendämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Fass.MW Pl.0,034 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassadendämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Fass.MW Pl.0,034 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassadendämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Fass.MW Pl.0,034 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassadendämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Fass.MW Pl.0,034 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassadendämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Fass.MW Pl.0,034 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,29 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassadendämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Fass.MW Pl.0,034 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,88 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassadendämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Fass.MW Pl.0,034 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,47 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassadendämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Fass.MW Pl.0,034 32 240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,06 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassadendämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	Fass.MW Pl.0,034 260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,65 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-034 (Fassadendämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

22.A9 22

Wärmedämmung aus gebundenen Mineralwolleplatten (MW Pl.), mit schwarzem Glasvlies kaschiert und durchgehend hydrophobiert, in hinterlüfteten Fassaden.

Mit schwarzer Vliesbeschichtung.

Zwischen vorhandenen Wandwinkelstützen an den Untergrund mechanisch befestigt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,031 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 625 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr25

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Fass.MW Pl.0,031 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,94 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Fass.MW Pl.0,031 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,58 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Fass.MW Pl.0,031 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,23 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Fass.MW Pl.0,031 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,87 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Fass.MW Pl.0,031 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,52 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Fass.MW Pl.0,031 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,16 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Fass.MW Pl.0,031 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,81 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Fass.MW Pl.0,031 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,45 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

22.A9 32

Wärmedämmung aus gebundenen Mineralwolleplatten (MW Pl.), durchgehend hydrophobiert, zur Dämmung von 600 mm breiten Standard-Metallkassetten.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr10

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 600 mm

A+	Fass.MW Pl.f.Metallkassetten 0,034 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Wandkassetten-Filz 034 (WF-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Fass.MW Pl.f.Metallkassetten 0,034 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Wandkassetten-Filz 034 (WF-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Fass.MW Pl.f.Metallkassetten 0,034 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Wandkassetten-Filz 034 (WF-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Fass.MW Pl.f.Metallkassetten 0,034 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Wandkassetten-Filz 034 (WF-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....