Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Hochbau

LB-HB, Version 21

LG 44

Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

Version

LB-HB021 Ergänzungen SAINT-GOBAIN ISOVER

V:15/2019 09

„Masterstand“ vom 25.10.2019

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

44.A5	Außendämmsysteme (ISOVER)

44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden wird für:

• Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS

• untere Fassadenabschlüsse, die zum Schutz gegen Spritzwasser und etwaige Durchfeuchtung in erdberührten Bereichen gemäß ÖNORM eine besondere Ausführung erfordern (Material und Verarbeitung) der Begriff Spritzwasserbereich (z.B. Sockel) verwendet.

2. Kennzeichnung/Nachweise:

Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) und von diesem empfohlenes Zubehör werden verwendet. Auf Anforderung werden dem Auftraggeber alle Nachweise (z.B. Konformitätspapier) vorgelegt.

3. Untergrundeigenschaften:

Die Ausführung des WDVS erfolgt auf Untergründen, für die gemäß ÖNORM kein besonderer Eignungsnachweis erforderlich ist.

4. Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal. Etwaige ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte technische Regeln zur Qualitätssicherung ( z.B. Verarbeitungsrichtlinien) gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil.

4.1 Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich (z.B. bei Fenster- und Türöffnungen) erfolgt in der Dicke des Dämmstoffes der Fassadenfläche, soweit nicht aus zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige räumlich erzwungenen Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

• eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil

• die Ausführung der Stoßfestigkeit in der Nutzungskategorie II

• eine Eigenüberwachung gemäß ÖNORM

• eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) für die zeitliche und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse

• die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener Schäden

• die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegenden Protokolls mit der Schlussrechnung

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- das lagenweise, rückschreitende Entfernen von Gerüstteilen

- WDVS mit Phenolharzschaum (PF)

- Instandsetzung von WDVS

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 1991-1-4: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten - Nationale Festlegung zu ÖNORM EN 1991-1-4 und nationale Ergänzungen

- ÖNORM B 2259: Werkvertragsnorm - Herstellung von Außenwand-Wärmedämmverbundsystemen

- ÖNORM B 6000: Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe für den Wärme- und/oder Schallschutz im Hochbau - Arten und Anwendung

- ÖNORM B 6400: Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) - Planung & Verarbeitung

- ÖNORM DIN 18202:Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

- ETAG 004: Leitlinie für die Europäische technische Zulassung für außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme mit Putzschicht

- Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme: Verarbeitungsrichtlinie für Wärmedämmverbundsysteme - technische Richtlinien und Detailzeichnungen (VAR)

44.A5 + Außendämmsysteme (ISOVER)

Version: 2019-09

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angeben des Herstellers beschrieben.

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Der Ausgleich von Unebenheiten bis 10 mm ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen und Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

44.A5 20

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (A.Dämmsyst.) mit Dünnschicht - Deckputz. Putzträgerplatten aus Steinwolle, einseitig organisch beschichtet/Putzseite, in Klebemörtel planeben und dicht gestoßen auf vorbereiteten Untergrund geklebt, einschließlich Verdübelung, mit Glasseidengitter in Spachtelmasse eingebettet, vollflächig überzogen, geglättet und verputzt.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Plattengröße: 800 x 625 mm

• Produktart MW-PT gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-CS(10)40-TR15-WL(P)

• Brennbarkeitsklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Abgerechnet je Lage

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen ausgestattet

D+	A-Dämmsyst.m.Dünnputz MW Pl.60mm	m2

• Dämmplatte 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-040 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

E+	A-Dämmsyst.m.Dünnputz MW Pl.80mm	m2

• Dämmplatte 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-040 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

F+	A-Dämmsyst.m.Dünnputz MW Pl.100mm	m2

• Dämmplatte 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-040 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

G+	A-Dämmsyst.m.Dünnputz MW Pl.120mm	m2

• Dämmplatte 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-040 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

H+	A-Dämmsyst.m.Dünnputz MW Pl.140mm	m2

• Dämmplatte 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,59 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-040 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

I+	A-Dämmsyst.m.Dünnputz MW Pl.160mm	m2

• Dämmplatte 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,10 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-040 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

J+	A-Dämmsyst.m.Dünnputz MW Pl.180mm	m2

• Dämmplatte 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,62 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-040 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

K+	A-Dämmsyst.m.Dünnputz MW Pl.200mm	m2

• Dämmplatte 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,13 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-040 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

44.A5 21

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (A-Dämmsyst.) mit Dick-/Dünnschicht (D/D) - Deckputz. Putzträgerplatten aus Steinwolle, einseitig organisch beschichtet/Putzseite, in Klebemörtel planeben und dicht gestoßen auf vorbereiteten Untergrund geklebt, einschließlich Verdübelung, mit Glasseidengitter in Spachtelmasse eingebettet, vollflächig überzogen, geglättet und verputzt.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Plattengröße: 800 x 625 mm

• Produktart MW-PT gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-CS(10)40-TR15-WL(P)

• Brennbarkeitsklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Abgerechnet je Lage

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen ausgestattet

D+	A-Dämmsyst.m.Dickputz MW Pl.60mm	m2

• Dämmplatte 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-040 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

E+	A-Dämmsyst.m.Dickputz MW Pl.80mm	m2

• Dämmplatte 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-040 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

F+	A-Dämmsyst.m.Dickputz MW Pl.100mm	m2

• Dämmplatte 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-040 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

G+	A-Dämmsyst.m.Dickputz MW Pl.120mm	m2

• Dämmplatte 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-040 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

H+	A-Dämmsyst.m.Dickputz MW Pl.140mm	m2

• Dämmplatte 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,59 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-040 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

I+	A-Dämmsyst.m.Dickputz MW Pl.160mm	m2

• Dämmplatte 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,10 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-040 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

J+	A-Dämmsyst.m.Dickputz MW Pl.180mm	m2

• Dämmplatte 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,62 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-040 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

K+	A-Dämmsyst.m.Dickputz MW Pl.200mm	m2

• Dämmplatte 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,13 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-040 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

44.A5 22

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (A-Dämmsyst.) mit Dick-/Dünnschicht (D/D)-Deckputz. Putzträgerplatten aus Steinwolle, einseitig organisch beschichtet/Putzseite, in Klebemörtel planeben und dicht gestoßen auf vorbereiteten Untergrund geklebt, einschließlich Verdübelung, mit Glasseidengitten in Spachtelmasse eingebettet, vollflächig überzogen, geglättet und verputzt.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 800 x 625 mm

• Produktart MW-PT gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-CS(10)20-TR5-WL(P)

• Brennbarkeitsklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Abgerechnet je Lage

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen ausgestattet

B+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Pl.40mm 0,34	m2

• Dämmplatte (Pl.) 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,18 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotene Deckbeschichtung:....

C+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Pl.50mm 0,34	m2

• Dämmplatte (Pl.) 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotene Deckbeschichtung:....

D+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Pl.60mm 0,34	m2

• Dämmplatte (Pl.) 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,77 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotene Deckbeschichtung:....

E+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Pl.80mm 0,34	m2

• Dämmplatte (Pl.) 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotene Deckbeschichtung:....

F+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Pl.100mm 0,34	m2

• Dämmplatte 100 mm dick,

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W,

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: ....

Angebotene Deckbeschichtung:....

G+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Pl.120mm 0,34	m2

• Dämmplatte 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotene Deckbeschichtung:....

H+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Pl.140mm 0,34	m2

• Dämmplatte 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotene Deckbeschichtung:....

I+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Pl.160mm 0,34	m2

• Dämmplatte 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotene Deckbeschichtung:....

J+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Pl.180mm 0,34	m2

• Dämmplatte 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,29 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotene Deckbeschichtung:....

K+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Pl.220mm 0,34	m2

• Dämmplatte 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,47 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotene Deckbeschichtung:....

L+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Pl.240mm 0,34	m2

• Dämmplatte 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,06 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotene Deckbeschichtung:....

M+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Pl.200mm 0,34	m2

• Dämmplatte 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,88 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotene Deckbeschichtung:....

44.A5 23

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (A-Dämmsyst.) mit Dünnschicht-Deckputz. Putzträgerplatten-Lamellenstreifen aus Steinwolle, , zweiseitig anorganisch beschichtet, in Klebemörtel planeben und dicht gestoßen auf vorbereiteten Untergrund geklebt, Verdübelung laut Standardsicherheitsnachweis Eurocode/Windlasten (derzeit in Arbeit), mit Glasseidengitter in Spachtelmasse eingebettet, vollflächig überzogen, geglättet und verputzt.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,040 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 200 mm

• Produktart MW-PT gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-CS(Y)40-TR80-WL(P)

• Brennbarkeitsklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Abgerechnet je Lage

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen ausgestattet

A+	A-Dämmsyst.m.Dünnputz MW LS 40mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 40 m dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,00 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

B+	A-Dämmsyst.m.Dünnputz MW LS 50mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,25 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

D+	A-Dämmsyst.m.Dünnputz MW LS 60mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,50 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

E+	A-Dämmsyst.m.Dünnputz MW LS 80mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,00 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

F+	A-Dämmsyst.m.Dünnputz MW LS 100mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,50 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

G+	A-Dämmsyst.m.Dünnputz MW LS 120mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,00 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

H+	A-Dämmsyst.m.Dünnputz MW LS 140mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,50 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

I+	A-Dämmsyst.m.Dünnputz MW LS 160mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,00 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

J+	A-Dämmsyst.m.Dünnputz MW LS 180mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,50 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

K+	A-Dämmsyst.m.Dünnputz MW LS 200mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,00 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

L+	A-Dämmsyst.m.Dünnputz MW LS 220mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,50 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

M+	A-Dämmsyst.m.Dünnputz MW LS 240mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,00 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

44.A5 24

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (A-Dämmsyst.) aller Art.

A+	Az A-Dämmsyst.+Putz mehrfärbig	m

Für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet die Länge der gemeinsamen Stöße.

B+	Az A-Dämmsyst.+Putz 2.L.Gitter	m2

Für das Aufbringen einer zweiten Lage (2.L.) Bewehrungsgitter nach Angabe des Auftraggebers.

44.A5 25

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (A-Dämmsyst.) mit Dickschicht-Deckputz. Putzträgerplatten-Lamellenstreifen aus Steinwolle, zweiseitig anorganisch beschichtet, in Klebemörtel planeben und dicht gestoßen auf vorbereiteten Untergrund geklebt, Verdübelung laut Standardsicherheitsnachweis Eurocode/Windlasten (derzeit in Arbeit), mit Glasseidengitter in Spachtelmasse eingebettet, vollflächig überzogen, geglättet und verputzt.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,040 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 200 mm

• Produktart MW-PT gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-CS(Y)40-TR80-WL(P)

• Brennbarkeitsklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Abgerechnet je Lage

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen ausgestattet

A+	A-Dämmsyst.m.Dickputz MW LS 40mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 40 m dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,00 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

B+	A-Dämmsyst.m.Dickputz MW LS 50mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,25 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

D+	A-Dämmsyst.m.Dickputz MW LS 60mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,50 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

E+	A-Dämmsyst.m.Dickputz MW LS 80mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,00 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

F+	A-Dämmsyst.m.Dickputz MW LS 100mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,50 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

G+	A-Dämmsyst.m.Dickputz MW LS 120mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,00 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

H+	A-Dämmsyst.m.Dickputz MW LS 140mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,50 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

I+	A-Dämmsyst.m.Dickputz MW LS 160mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,00 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

J+	A-Dämmsyst.m.Dickputz MW LS 180mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,50 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

K+	A-Dämmsyst.m.Dickputz MW LS 200mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,00 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

L+	A-Dämmsyst.m.Dickputz MW LS 220mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,50 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

M+	A-Dämmsyst.m.Dickputz MW LS 240mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,00 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

44.A5 27

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (A-Dämmsyst.) mit Dick/Dünnschicht (D/D)-Deckputz. Putzträgerplatten-Lamellenstreifen aus Steinwolle, zweiseitig organisch beschichtet, in Klebemörtel planeben und dicht gestoßen auf vorbereiteten Untergrund geklebt, Verdübelung laut Standardsicherheitsnachweis Eurocode/Windlasten (derzeit in Arbeit), mit Glasseidengitter in Spachtelmasse eingebettet, vollflächig überzogen, geglättet und verputzt.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,040 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 200 mm

• Produktart MW-PT gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-CS(Y)40-TR80-WL(P)

• Brennbarkeitsklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Abgerechnet je Lage

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen ausgestattet

A+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW LS 40mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 40 m dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,00 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

B+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW LS 50mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,25 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

D+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW LS 60mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,50 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

E+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW LS 80mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,00 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

F+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW LS 100mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,50 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

G+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW LS 120mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,00 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

H+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW LS 140mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,50 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

I+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW LS 160mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,00 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

J+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW LS 180mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,50 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

K+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW LS 200mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,00 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

L+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW LS 220mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,50 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

M+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW LS 240mm	m2

• Lamellenstreifen (LS) 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,00 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträger-Lamellenplatte Sillatherm WVL 2 (WDVS-Lamelle) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

44.A5 28

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (A-Dämmsyst.) mit Dick-/Dünnschicht (D/D)-Deckputz. Putzträgerplatten aus Steinwolle, zweiseitig organisch beschichtet, in Klebemörtel planeben und dicht gestoßen auf vorbereiteten Untergrund geklebt, einschließlich Verdübelung, mit Glasseidengitten in Spachtelmasse eingebettet, vollflächig überzogen, geglättet und verputzt.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 400 mm

• Produktart MW-PT gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-CS(10)20-TR5-WL(P)

• Brennbarkeitsklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Abgerechnet je Lage

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen ausgestattet

D+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Platte 80mm	m2

• Dämmplatte 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 Plus (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

E+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Platte 100mm	m2

• Dämmplatte 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 Plus (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

F+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Platte 120mm	m2

• Dämmplatte 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 Plus (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

G+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Platte 140mm	m2

• Dämmplatte 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 Plus (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

H+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Platte 160mm	m2

• Dämmplatte 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 Plus (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

I+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Platte 180mm	m2

• Dämmplatte 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,29 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 Plus (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

J+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Platte 200mm	m2

• Dämmplatte 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,88 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 Plus (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

K+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Platte 220mm	m2

• Dämmplatte 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,47 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 Plus (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....

L+	A-Dämmsyst.m.D/D-Putz MW Platte 240mm	m2

• Dämmplatte 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,06 m2K/W

z.B. ISOVER Putzträgerplatte Sillatherm WVP 1-035 Plus (WDVS-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:....

Angebotener Deckputz:....